Р О С С И Й С К А Я Ф Е Д Е Р А Ц И Я

Б Е Л Г О Р О Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «КОРОЧАНСКИЙ РАЙОН»

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ

ЗАЯЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

17 июня 2014 года	№56

Об утверждении программы

комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры

Заяченского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании постановления Правительства РФ от 14 июня 2013 года №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», во исполнение постановления Правительства Белгородской области от 24 марта 2014 года № 99-пп «Об утверждении графика разработки и утверждения программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» земское собрание Заяченского сельского поселения муниципального района «Корочанский район» Белгородской области р е ш и л о:

1. Утвердить программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Заяченского сельского поселения на 2014-2025 годы (прилагается).

2. Обнародовать настоящее решение с момента его принятия.

3. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную комиссию земского собрания Заяченского сельского поселения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

Председатель

земского собрания						О.В. Солдатова

Утверждена

решением земского собрания

Заяченского сельского поселения муниципального района

«Корочанский район» Белгородской области

от 17 июня 2014 года № 56

Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Заяченского сельского поселения муниципального района «Корочанский район»

Белгородской области до 2025 года

2014 год

ОГЛАВЛЕНИЕ.

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ							4-6

2. ХАРАКТЕРИТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ					6-17

2.1. Демографическое развитие

2.2. Климатические условия

3.3. Гидрогеологические условия

3.4. Земельный фонд

3.5.Минерально-сырьевые ресурсы

3.6. Анализ энергоснабжения

3.7. Анализ газоснабжения

3.8. Анализ водоснабжения

3.9. Анализ бытовой канализации

2.10.Утилизация твердых бытовых отходов

2.11.Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения

2.12.Связь

2.13.Транспортная инфраструктура

3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА

НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ						17-35

Модель расчета перспективного спроса коммунальных ресурсов

Мероприятия по организации в границах поселения электро-,

тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения,

снабжения населения топливом.

4.  ФОРМИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ						35-37

5. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ						37-40

6.РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ				40

1. ПАСПОРТ

программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Заяченского сельского поселения муниципального района «Корочанский район» Белгородской области на 2014-2025 годы

| Наименование | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Заяченского сельского поселения муниципального района «Корочанский район» Белгородской области на 2014-2025 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 30 декабря 2004 года №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - - постановление Правительства РФ от 14 июня 2013 года №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», - постановление Правительства Белгородской области от 24 марта 2014 года № 99-пп «Об утверждении графика разработки и утверждения программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| Заказчик Программы | Администрация Заяченского сельского поселения муниципального района «Корочанский район» |
| Разработчик Программы | Администрация Заяченского сельского поселения муниципального района «Корочанский район» |
| Цель и задачи Программы | 1. Повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса; 2. Улучшение санитарного состояния территории Заяченского сельского поселения; - улучшение экологического состояния окружающей среды. Задачи: 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 4. Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг. 5. Снижение потребления энергетических ресурсов. 6.Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. |
| Показатели, позволяющие оценить ход реализации программы | По системам коммунальной инфраструктуры в целом: - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; - сокращение показателя удельного веса сетей, требующих замены. - критерии доступности для населения коммунальных услуг; - показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки (по каждому виду коммунального ресурса; - удельный вес потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей; - удельный вес потерь воды в общем объеме поставляемого ресурса в год; - уровень газификации жилищного фонда; - удельный вес ветхого и аварийного жилья к общей площади жилищного фонда; - обеспечение высокого коэффициента уплотнения твердых бытовых отходов |
| Сроки реализации долгосрочной целевой программы | Программа рассчитана на период: 2014-2025годы. Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются в течение всего периода реализации программы. |
| Исполнители мероприятий программы | Администрация Заяченского сельского поселения муниципального района «Корочанский район»; МУП «Корочанский водоканал» (по согласованию) ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» (по согласованию); ОАО «МРСК Центр» - «Белгородэнерго» (по согласованию) |
| Объем и источники финансирования Программы | Объем финансирования программы составляет – 15888 тыс. руб. Объемы финансирования будут уточняться ежегодно. Источники финансирования программы: - федеральный бюджет; - областной бюджет; - бюджет Заяченского сельского поселения; - средства организаций коммунального комплекса; - средства внебюджетных источников. |
| Основные мероприятия Программы | 1. В сфере водоснабжения: - строительство новых водопроводных сетей; - мероприятия по уменьшению водопотребления; - внедрение прогрессивных технологий и оборудования. 2. В сфере водоотведения: - строительство новых канализационных сетей; - строительство новых канализационно-насосных станций (КНС). 3. В сфере газификации: - завершение газификации домовладений, не подключенных к газораспределительным сетям; - мероприятия по уменьшению газопотребления. 4. В сфере электроснабжения: - реконструкция сетей наружного освещения улиц и проездов; - внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии. 5. Организация сбора и вывоза ТБО: - улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения; - стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых отходов; - улучшение экологического состояния сельского поселения; - обеспечение надлежащего сбора и транспортировки ТБО. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Практическая реализация мероприятий программы позволит: - повысить качество и надежность жилищно-коммунальных услуг, оказываемых населению - повысить эффективность использования систем коммунальной инфраструктуры - сократить объем затрат на энергоснабжение объектов коммунального хозяйства; - обеспечить коммунальными ресурсами новых потребителей в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства; - повысить уровень инвестиционной привлекательности Заяченского сельского поселения; - улучшить уровень экологического состояния Заяченского сельского поселения. |
| Контроль за исполнением программы | Заказчик Программы осуществляет общую координацию работ, вносит предложения по расходованию средств, организует работу по реализации программы в рамках своих полномочий совместно с исполнителями программы, осуществляет контроль за ходом реализации программы. |

2. ХАРАКТЕРИТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Одним из основополагающих условий развития поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения Заяченского сельского поселения. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее – Программа), является проведение анализа и оценки социально-экономического и территориального развития сельского поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

- демографическое развитие;

- перспективное строительство;

- перспективный спрос коммунальных ресурсов;

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Заяченского сельского поселения на 2014-2025 годы предусматривает обеспечение коммунальными ресурсами земельных участков, отведенных под перспективное строительство жилья, повышение качества предоставления коммунальных услуг, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, улучшения экологической обстановки.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсо-энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных инвестиционных ресурсов.

2.1. Демографическое развитие

Численность населения Заяченского сельского поселения будет составлять к 2020 г. 700 человек и распределится следующим образом:

| Населенный пункт | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заячье | 662 | 670 | 675 | 680 | 685 | 690 | 700 |

На территории Заяченского сельского поселения проживает 331 человек трудоспособного населения (50 % от общей численности).

Детей в возрасте до 16 лет 103 человек (15 % от общей численности).

Старше трудоспособного возраста - 228 человек (34% от общей численности).

Анализируя данные, можно сделать вывод о том, что демографическая ситуация в поселении является непростой, и в целом подчиняется общероссийской тенденции (высокая смертность при низких показателях рождаемости). Воспроизводство населения, как процесс замещения поколений является определяющим фактором изменения динамики численности населения.

Анализ естественного и механического движения населения за последние годы свидетельствует о том, что в поселении сложилась отрицательная ситуация в процессах естественного воспроизводства населения. Основным фактором сокращения численности населения сельского поселения является его естественная убыль, вызванная превышением смертности над рождаемостью, причем естественная убыль населения имеет в течение рассматриваемых лет достаточно стабильный отрицательный тренд, что свидетельствует о системном демографическом кризисе.

Трудовые ресурсы и структура занятости населения

| Трудоспособное население | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Трудоспособное население | 331 | 321 | 311 | 291 | 281 | 271 | 261 |
| Из них занято: |  |  |  |  |  |  |  |
| в сельскохозяйственном производстве | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| в отраслях социальной сферы | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| в других отраслях | 615 | 605 | 595 | 585 | 575 | 565 | 555 |
| Занято в ЛПХ | 7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Численность официально зарегистрированных безработных составляет 8 человек (0,02 % к среднегодовой численности трудоспособного населения).

Среднемесячная заработная плата работников учреждений и организаций сельского поселения составляет 14 294 рублей.

Население, его динамика и возрастная структура являются важнейшими социально-экономическими показателями, влияющими на сбалансированное и устойчивое развитие территории поселения. Демографическая структура и состав населения во многом определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит, и трудовой потенциал той или иной территории.

По состоянию на 01.01.2014 год численность населения Заяченского поселения составила 662 человека.

2.2. Климатические условия

Климат территории поселения находится в зоне умеренно-континентального климата с ярко выраженными сезонами. Умеренно снежные зимы сменяются продолжительным весенним периодом, лето часто бывает жарким и засушливым.

Для территории характерна среднегодовая температура воздуха - +6С, наиболее теплым месяцем является июль - +20,0С, наиболее холодными – январь и февраль. Абсолютный максимум температур - +38°С, абсолютный минимум достигает - 35°С.

Всего в год выпадает около 450 мм осадков, из них на холодный период приходится около 125 мм, на теплый (апрель-октябрь) – около 325 мм. На протяжении года количество осадков достигает максимума в июне-июле (65 мм), а минимума в феврале-марте около 20 мм. Максимальная интенсивность осадков за единицу времени - 83 мм/сут. Относительная влажность воздуха зимой достигает 84% и снижается до 66% в летний период.

Безморозный период равен 155 дням. Число дней со снежным покровом - 102. Средняя дата покрова - 1 апреля, средняя глубина промерзания почвы под озимыми хлебами равна 60 см.

Ветровой режим на территории поселения характеризуется следующими особенностями. Зимой господствуют ветры юго-западного и западного направлений, с которыми связан приток теплового атлантического воздуха. Весной преимущественное развитие получают ветры восточного и юго-восточного направлений, что придает этому периоду несколько засушливый характер. Летом чаще наблюдаются ветры западные и северо-западные, приносящие временные похолодания. Осенью дуют ветры западного направления. Средняя скорость ветра зимой - 6 м/с, летом – 4 м/с.

2.3. Гидрогеологические условия

По принятому районированию территория поселения расположена в пределах Донецко-Донского артезианского бассейна. Подземные воды приурочены к песчаной толще сеноман-альба, мергельно-меловой толще турон-сенона, местами к третичным и четвертичным отложениям.

а) Воды четвертичных отложений. Воды аллювия речных долин. Водосодержащими породами являются разнозернистые пески, мощность их до 10-15 м. Используются воды аллювия обычно шахтными колодцами, дебит которых редко превышает 0,5-1 м3/час.

Качество воды весьма изменчивое, зависящее от состава пород, содержащих воду и очагов загрязнения.

Неглубокое залегание вод аллювия, отсутствие под водоносным горизонтом надежных изолирующих пород обуславливают благоприятные условия для загрязнения.

В покровных и делювиальных отложениях местами встречаются грунтовые воды типа «верховодки». Водосодержащими породами являются прослои песков среди суглинков и глин, а также песчаные разности суглинков. Площадь распространения грунтовых вод прерывистая, используются эти воды шахтными колодцами с дебитом до 1,0 м3/час.

Для централизованного водоснабжения грунтовые воды четвертичных отложений не могут быть рекомендованы.

б) Воды третичных отложений. В пределах водораздельных плато, в песках третичных отложений иногда содержатся подземные воды, вскрываемые на абс. отметках 210-220 м. Дебит скважин может достигать 2,5-2,9 м3/час. Качество воды вне очагов загрязнения удовлетворительное.

в) Воды мергельно-меловой толщи турон-сенона. В меловой толще верхнего сенона иногда содержатся подземные воды на абс. отметках около 160 м, обычно с малым дебитом.

Основной водоносный горизонт приурочен к мергельно-меловой толще нижнего турон-сенона и залегает на абс. отметках около 110-150 м.

Водосодержащими породами являются трещиноватые мергельно-меловые породы. Водоносный горизонт безнапорный.

Изменчивость в величине дебита скважин, получающих воду из мергельно-меловой толщи турон-сенона, обуславливается степенью трещиноватости мела, мергеля и величиною водосборной площади. В пределах водораздельного плато дебит скважин снижается до 1,5 м3/час.

Качество воды, в большинстве случаев, вполне удовлетворительное, с несколько повышенной жесткостью до 6-8,6 мг - экв/л.

г) Воды сеноман-альба. Подземные воды сеноман-альба приурочены к подмеловым пескам, залегающим при абс. отметках около +30 м и -50 м (ниже уровня моря). Большая разность отметок обусловливается падением меловых отложений в сторону южно-русской мульды.

Альб-сеноманский водоносный горизонт залегает на глубине 130-220 м. Мощность горизонта от 15 до 30 м. Горизонт высоконапорный, величина напора достигает 140 м. Удельный дебет скважин 0,02-0,8 л/с. По химическому составу воды гидрокарбонатные-сульфитные кальциевые с минерализацией 0,6-1.0 г/дм3, общей жесткостью 7,7 мг - экв/дм3.

Водосодержащими породами являются разнозернистые, преимущественно мелкозернистые пески.

2.4. Земельный фонд

Площадь Заяченского сельского поселения составляет 2430,51 га, в том числе сельскохозяйственных угодий - 1607 га, из них пашни – 1345 га, сенокосы и пастбища – 271 га, земля поселений -567,2 га.

2.5. Минерально-сырьевые ресурсы

Широкое распространение имеют меловые отложения. Залежи мела значительные, вскрытия в пределах овражно-балочной сети могут доходить до нуля. Среди третичных отложений залегают глины Харьковского яруса, пригодные для производства гончарных изделий. Глины и суглинки четвертичных отложений имеют повсеместное распространение и во многих случаях могут быть использованы для производства красного кирпича. В большом количестве имеются торфяники, погребенные под большой толщей наносных отложений в пойменных болотах.

2.6. Анализ энергоснабжения.

Основным поставщиком электроэнергии в настоящее время является ОАО «Белгородская сбытовая компания». Все энергоресурсы поставляются из-за пределов района со стороны ПС 330/110/35/10 кВ «Белгород 330».

Источником питания потребителей Заяченского сельского поселения является ПС 35/10 кВ «Алексеевка», год ввода в эксплуатацию 1972 г. На надежность электроснабжения, кроме технического состояния и технического уровня электросетевых объектов, оказывает влияние конфигурация сети и схема присоединения объектов к сети. ПС35кВ «Алексеевка» имеет радиальный тип конфигурации сети и имеет наименее надежную систему электроснабжения. Схема присоединения – оветвительная.

Распределение электроэнергии по потребителям поселения осуществляется на напряжении 10, 0,4 кВт., через понижающие трансформаторные подстанции 10/0,4 кВт. в количестве 5 шт.

Электрические сети напряжением 10 кВт. - трёхпроводные. Протяжённость сетей составляет 20,88 км. Схема электроснабжения открытая, выполненная проводом АС по опорам ВЛ.

Электрические сети напряжением 0,4 кВт. – четырех - пятипроводные. Схема электроснабжения в основном открытого типа, выполненная проводом А по опорам ВЛ.

Оборудование на подстанциях находится в удовлетворительном состоянии.

Тариф на электрическую энергию в 2014 году составляет:

население – 2,20 руб./кВт. ч.,

бюджетные организации – 4,26 руб./кВт. ч.,

В Заяченском сельском поселении муниципального района «Корочанский район» теплоснабжение социально значимых объектов осуществляется в основном  от, отдельно стоящих и встроенно-пристроенных топочных.

Теплоснабжение населения Заяченского поселения осуществляется автономно, в основном отопление газовое, но имеется и печное.

2.7. Анализ газоснабжения

В настоящее время газоснабжение села Заяченского сельского поселения осуществляется природным газом. Природный газ транспортируется по магистральному газопроводу «Шебелинка-Белгород-Курск-Брянск» Услуги по обеспечению населения газом и обслуживание построенных газопроводов осуществляет ООО «Газпром межрегионгаз Белгород».

Характеристика природного газа

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Метан, % | 92,33 |
| Этан, % | 4,28 |
| Пропан, % | 1,02 |
| Изобутан,% | 0,35 |
| Нео - Пентан, % | 0,14 |
| Азот, % | 1,45 |
| Двуокись углерода, % | 0,25 |
| Низшая теплотворная способность газа Ккал/м | 8410 |

Направление использования природного газа

| Потребность | Назначение |
| --- | --- |
| Население | На приготовление пищи и горячее водоснабжение. |
| Учреждения здравоохранения, предприятия общественного и коммунально-бытового назначения | На приготовление пищи и горячей воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд, лечебные процедуры и лабораторные нужды, отопление. |
| Топочные Заяченского СК и МБОУ «Заяченская ООШ» | Отопление общественного фонда. |
| Промышленные предприятия сельскохозяйственного значения. | Отопление, вентиляция и технические нужды. |

2.8. Анализ водоснабжения

Населенный пункт село Заячье расположен на водоразделе речек Корень и Разумная.

Население для питьевых и хозяйственных нужд использует водопроводную (75 %), колодезную (25 %) воду.

Источником водоснабжения населенных пунктов, расположенных на территории Заяченского сельского поселения, являются подземные воды. Подземные воды безнапорные. Подземные воды приурочены к Турон-Маастрихтскому и Альб-Сеноманскому водоносному горизонту. Турон-Маастрихтский водоносный горизонт залегает на глубине 85-120 м, воды горизонта гидрокарбонатные кальциевые, иногда магниевые. Минерализация составляет 0,4-0,7 г/дм3, общая жесткость 5-7 мг/л - экв/м3. Дебет скважин от 10 до 60 м3/час. Альб-Сеноманский водоносный горизонт залегает на глубине 130м-220м. Мощность горизонта - от 15м до 30м. Горизонт высоконапорный, величина напора достигает 140м. Удельный дебет скважин 0,02-0,8 л/с. Питание горизонта осуществляется за пределами района. По химическому составу воды гидрокарбонатные-сульфитные кальциевые с минерализацией 0,6-1,0 г/дм3, общей жесткостью 7,7 мг - экв/дм3.

Система водоснабжения в с. Заячье представлена водозаборными скважинами, водонапорными башнями, и водопроводной сетью тупикового типа.

Водозабор с. Заячье состоит из 1-ой скважины, которая расположена в северо-восточной части села, 1-ой водонапорной башни 25 м3, которая расположена в северо-западной части села, протяженность сети - 12,7км.

Подача воды населению, которое не охвачено системой водоснабжения осуществляется колодцами и каптированными родниками, которые находятся на территориях домовладений.

С целью обеспечения водоснабжением всего населения Заяченского сельского поселения проектом предусматривается бурение новых скважин, строительство новых водонапорных башен, и прокладка водопроводных сетей.

Для нормального водоснабжения необходимо провести реконструкцию существующих сетей, с использованием новых технологий, и проложить новые водопроводные сети для водоснабжения площадок нового строительства.

На территории Заяченского сельского поселения услуги по горячему водоснабжению населению не оказываются.

2.9.  Анализ бытовой канализации

На территории Заяченского сельского поселения действует выгребная система канализации. Далее из выгребов стоки запахивают на сельскохозяйственных полях или утилизируют на приусадебных участках.

В соответствии со «Схемой территориального планирования муниципального образования «Корочанский район» Белгородской области настоящим проектом предусматривается организация новой общесплавной системы канализации. В сеть хозяйственно - бытовой канализации принимаются сточные воды жилой и общественной застройки, а также бытовые и загрязненные стоки производственных объектов, которые располагаются на территории с.Заячье. Производственные стоки, принимаемые в поселковую сеть, не должны нарушать работу канализационных сетей и сооружений. Стоки, не отвечающие этому требованию, должны проходить предварительную очистку на локальных очистных сооружениях.

Таким образом, проектом предусматривается следующая схема удаления стоков:

Сточные воды с рассматриваемой территории самотечными сетями канализации отводятся на две вновь строящиеся канализационные насосные станции. Далее загрязненные сточные воды по напорному коллектору поступают на проектируемые канализационные очистные сооружения полной биологической очистки, обеспечивающие требования к качеству сточных вод поступающих  в водоемы.

Проектируемые очистные сооружения рекомендуется разместить на северо-востоке с. Заячье, с выпуском очищенных сточных вод в близ расположенный ручей.

На I-очередь строительства в не канализированной застройке предусматриваются водонепроницаемые выгреба, из которых неочищенные стоки подлежат регулярному вывозу на сливную станцию вновь размещаемых канализационных очистных сооружений с. Заячье.

Плановое положение сетей бытовой канализации определяется рельефом территории районов застройки, планировочными решениями генплана. Положение сетей и сооружений по срокам проектирования показано на «Схеме планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения: электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и канализации», М 1: 10 000.

На производственных объектах, расположенных за пределами с. Заячье также предусматривается размещение локальных канализационных очистных сооружений, без сброса сточных вод, а очищенную воду рекомендуется использовать в качестве оборотного водоснабжения для собственных технологических нужд.

Для сельскохозяйственных предприятий Заяченского сельского поселения также предусматривается размещение локальных очистных канализационных сооружений биологической очистки, с внедрением оборотного водоснабжения для собственных нужд предприятий.

В случае невозможности организации оборотного водоснабжения проектом рекомендуется организация био-прудов для принятия очищенных сточных вод от локальных очистных сооружений. В свою очередь, био-пруды будут использоваться в качестве аварийного хранилища сточных вод.

2.10. Утилизация твердых бытовых отходов

В соответствии с требованиями Закона РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002г. №7-ФЗ на территории Заяченского сельского поселения осуществляется санитарная очистка территорий.

Уборка территории населенных пунктов осуществляется круглогодично. Летом выполняются работы, обеспечивающие максимальную чистоту улиц, дорог. Зимой осуществляются наиболее трудоемкие работы по удалению свежевыпавшего снега, борьбе с гололедом и предотвращению снежно-ледяных образований.

Одной из острейших проблем на сегодняшний день является сбор, вывоз и утилизация крупногабаритных строительных отходов и веток.

Периодически наблюдается образование несанкционированных свалок.

Предприятий, занимающихся сбором и вторичной переработкой отходов, на территории сельского поселения нет.

Неоценимым богатством сельского поселения являются земельные и почвенные ресурсы.

Загрязнителями почв, подземных вод и открытых водоемов являются  животноводческие комплексы (свинокомплекс). В результате применения интенсивных технологий промышленного содержания животных, специализации и концентрации производства, происходит накопление больших объемов жидкого навоза и навозных стоков. В почве возрастает накопление подвижного цинка, железа, меди под влиянием внесения высоких доз экскрементов животных. В почву поступают патогенные микроорганизмы, растворимые соли, в том числе, в значительных количествах хлористый натрий. Избыток натрия и калия способствует накоплению растворимых солей, разрушающих поглощающий комплекс. При ежегодном систематическом внесении высоких доз навозных стоков в почве нарушается механизм преобразования веществ, ухудшаются физические свойства почвы — водопроницаемость, влагоемкость, содержание кислорода.

Техногенная нагрузка на почвы увеличивается за счет роста площадей населенных пунктов, развития дорог, объектов агротехнического обслуживания.

2.11. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения

Согласно статье 14 Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», к полномочиям органов местного самоуправления поселения относится содержание мест захоронения.

Для организации захоронения в структуре муниципального образования выделена территория, отнесенная к зонам специального назначения - кладбище традиционного захоронения.

Характеристика существующего кладбища.

|  | наименование | площадь | размер СЗЗ | наличие домов обрядов или культовых сооружений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кладбище с.Заячье | 2,459 га | 560 м | нет |

Согласно СНиП 2.07.01-89*, при расчете площади кладбищ, следует принимать нормативным показателем площади территории под захоронение 0,24 га/тыс. чел. Принимая во внимание существующую численность населения 662 человек, расчетная потребность в территориях для захоронения, при 100% захоронении традиционным способом, составляет 0,37 га. Исходя из этого, можно сделать заключение о том, что территория муниципального образования обеспечена местами для захоронений.

Включает мероприятия по уборке и содержанию объектов кладбищенского хозяйства. На территории Заяченского сельского поселения находится одно кладбище, общей площадью 2,46 га, на которых производится регулярная ручная уборка мусора, погрузка и вывоз его на свалку, выкашивание сорной растительности, вырезка старых и аварийных деревьев, обработка сорной растительности гербицидами. Весной на кладбище завозится чернозем и песок. В зимний период года производится очистка центральных дорог и дорог к месту захоронений от снега. Ведется журнал регистрации умерших.

2.12. Связь

Территорию поселения обеспечивают подвижной сотовой связью такие крупные российские операторы как МТС, «Вымпел Ком» (Билайн), «МобиКом» (Мегафон) и ТЕЛЕ –2, представителем которой является ЗАО «Белгородская Сотовая Связь», основанная в 1994 году. Охват населения телевизионным вещанием составляет 100%.

Доступ в Интернет в школах района осуществляется согласно национального проекта «Образование» по выделенным и абонентским телефонным линиям. В дальнейшем планируется поэтапная замена систем передачи с возможностью передачи трафика Ethernet.

Наиболее социально значимой остается почтовая связь, обеспечивающая повсеместное предоставление универсальных услуг связи, т.к. услуги других видов связи менее доступны для значительной части населения в силу недостаточного развития их сетей и средств, а также высоких тарифов.

Почтовая связь по-прежнему доминирует на рынке услуг по распространению печати. Увеличился обмен письменной корреспонденции. Количество телеграмм уменьшилось в связи с развитием проводной и беспроводной связи.

Почтовые услуги обеспечиваются Корочанским почтамтом УФПС Белгородской области филиала ФГУП «Почта России».

Основными направлениями развития отрасли являются:

·  повышение уровня цифровизации телефонной сети общего пользования;

·  расширение видов услуг на основе внедрения новых технологий на стационарных телефонных сетях;

·  переход на технологии 3G на сетях подвижной связи.

2.13. Транспортная инфраструктура

К вопросам местного значения поселения относятся: дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения.

Основным транспортным коридором Заяченского сельского поселения является автомобильная дорога федерального значения Белгород-Заячье-Павловск. По территории сельского поселения проходит автодорога общего пользования:

- автомобильная дорога общего пользования местного значения Н-Слободка-Белгород;

- автомобильная дорога общего пользования местного значения Заячье – Белгород.

Площадь обслуживаемых автомобильных дорог в сельском поселении –17,58 км. Администрацией сельского поселения оказываются муниципальные услуги по содержанию улично-дорожной сети, моста (0,12 тыс. кв.м).

Пассажирские перевозки осуществляются автобусами предприятия-перевозчика: Корочанское АТП. По территории поселения ежедневно проходят два маршрута: «Новослободка - Белгород» - периодичностью 3 раза , «Заячье -Белгород» - 5 раз в сутки.

На территории Заяченского сельского поселения расположены 3 остановки общественного транспорта.

Предприятия автосервиса на территории поселения отсутствуют.

Существующий пассажирский транспорт удовлетворяет потребности населения.

Перевозки железнодорожным, водным и воздушным видами транспорта на территории поселения не осуществляются.

Наряду с пассажирским транспортом общественного пользования продолжается рост количества индивидуального автомобильного транспорта.

Хранение автомобилей на территории сельского поселения осуществляется в индивидуальных гаражах на приусадебных участках.

Открытых площадок для хранения индивидуального транспорта нет. Также отсутствуют оборудованные площадки для временной парковки автотранспорта перед общественными зданиями.

3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА

НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Предполагает значительные изменения в социально-экономическом и инфраструктурном развитии территории, а также в ее пространственной организации. Реализация такого сценария развития возможна лишь при условии качественных изменений управленческих технологий, улучшении инвестиционного климата, повышении конкурентоспособности местных производителей. Данный сценарий предусматривает активизацию государственных и частных инвестиций.

Основными характеристиками данного сценария являются

1. В социально-демографической сфере:

- стабилизация численности населения как за счет миграционного прироста, так вследствие расширения естественного воспроизводства;

- замедление оттока трудоспособного населения;

- увеличения численности трудоспособного населения и населения младших возрастов;

- улучшение жилищно-бытовых условий (как в количественном, так и в качественном измерении) населения;

- совершенствование системы социального обслуживания населения;

- приток квалифицированных кадров, в том числе в сферу социального обслуживания и сельское хозяйство.

2. В сфере экономики:

- рост объема промышленного и сельскохозяйственного производства;

- увеличение инвестиций в основной капитал;

- обновление основных фондов и увеличение их стоимости;

- увеличением степени переработки продукции и доли обрабатывающих производств в структуре экономики;

- создание новых рабочих мест;

- рост реальных денежных доходов населения;

- усиление активности и роли малого и среднего бизнеса в экономике.

В проекте отражены стратегические направления развития поселения, основной целью которых является резервирование территорий для их перспективного освоения. В современных рыночных условиях выполнение проектных предложений зависит от множества факторов, поэтому если их реализация в период расчетного срока не будет проведена, то предложения следует рассматривать как стратегические на дальнейшую перспективу жизнедеятельности поселения.

Предполагается, что в период расчетного срока Генерального плана агропромышленный комплекс будет оставаться основным направлением экономического развития муниципального образования. Благоприятные агроклиматические ресурсы, наличие сельскохозяйственных земель, реализация государственных программ будут способствовать развитию сельского хозяйства на территории муниципального образования, основные ресурсы перспективного развития поселения:

-выгодное экономико-географическое положение для создания новых производственных и жилых зон,

-наличие свободных площадок для нового строительства,

-постоянно развивающийся рынок услуг.

Для формирования конкурентоспособной экономики, как следствие - установления высоких стандартов качества жизни населения, необходимо эффективное использование этих преимуществ.

В целях оказания безработным гражданам содействия в развитии предпринимательства, развития ЛПХ и самостоятельной занятости, их адаптации к условиям рынка труда, должна быть продолжена работа по созданию условий для расширения возможностей их деятельности в сфере малого и среднего бизнеса. Содействие развитию ЛПХ, предпринимательства предполагает методическую, практическую и финансовую поддержку предпринимательской инициативы конкретного человека, изъявившему желание организовать собственное дело.

Обеспечение организации социально-культурного обслуживания населения является полномочием органов местного самоуправления сельского поселения в соответствии со ст. 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003г.

Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания относятся к вопросам местного значения поселения (согласно п. 10 ч.1 ст. 14 ФЗ-131).

В новых социально-экономических условиях вопросы рациональной организации системы розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения должны иметь гибкие пути решения. Норматив обеспеченности бытовым обслуживанием носит ориентировочный характер, так как реальные потребности рыночного общества, как правило, его существенно превышают. Необеспеченность даже нормативного минимума по площадям объектов торговли свидетельствует о резерве для развития данного направления для мелких предпринимателей.

Для развития сферы бытового обслуживания в проекте предусмотрено выделение зоны общественно-делового назначения, здесь могут быть открыты как крупные многофункциональные комплексы, так и мелкие торговые павильоны.

## Модель расчета перспективного спроса коммунальных ресурсов

Наряду с прогнозами территориального развития поселения, важное значение при разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры играет оценка потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса. Во-первых, объемы потребления должны быть обеспечены соответствующими производственными мощностями организаций коммунального комплекса. Системы коммунальной инфраструктуры должны обеспечивать снабжение потребителей товарами и услугами в соответствии с требованиями к их качеству, в том числе круглосуточное и бесперебойное снабжение. Во-вторых, прогнозные объемы потребления товаров и услуг должны учитываться при расчете надбавок к тарифам, которые являются одним из основных источников финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Совокупное потребление коммунальных услуг определяется как сумма потребления услуг по всем категориям потребителей. Оценка совокупного потребления для целей программы комплексного развития проводится по трем основным категориям:

- население;

- бюджетные учреждения;

- прочие предприятия и организации.

Объем потребления услуг потребителями категории «население» определяется как произведение планируемой на период численности населения или площади жилищного фонда на удельный объем потребления товаров (услуг) организаций коммунального комплекса:

где,

СПi – совокупное потребление i-й коммунальной услуги (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, электроснабжения, газоснабжения, захоронения ТБО) населением, в соответствующих единицах измерения в год;

ОПi – определяющий показатель для i-й коммунальной услуги (численность населения, пользующегося i-й коммунальной услугой, площадь жилищного фонда, подключенного к i-й системе коммунальной инфраструктуры) в соответствующих единицах измерения;

УОi – удельный объем потребления i-й коммунальной услуги в год, приведенной к определяющему показателю.

Удельные объемы потребления коммунальных услуг определяются на основании оценки фактической реализации коммунальных услуг населению по данным статистических наблюдений за ряд лет (3-5). В случае отсутствия достоверных данных в качестве удельных объемов потребления могут быть приняты утвержденные в установленном порядке нормативы потребления коммунальных услуг, приведенные к году. В этом случае также должно учитываться влияние мероприятий по энергосбережению (установка приборов учета, применение энергоэффективных осветительных приборов, утепление фасадов, автоматизация системы теплоснабжения и др.).

При оценке перспективного совокупного потребления услуг организаций коммунального комплекса населением учитывается прогнозируемые значения численности населения и площади жилищного фонда с учетом его ввода и выбытия на рассматриваемый период.

Оценка перспективного потребления коммунальных услуг бюджетными учреждениями поселения основывается на зависимости потребления коммунальных услуг между потребителями различных категорий. Расчет осуществляется исходя из отношения объемов потребления коммунальных услуг населением, как основного потребителя и прочими потребителями. Данная зависимость обуславливается тем, что развитие бюджетных учреждений определяется в первую очередь численностью населения. Оценка выполняется по формуле:

ОП бюдж.i – объем потребления i-й коммунальной услуги бюджетными учреждениями в соответствующих ед. измерения в год;

ОП бюдж. факт I – фактический объем потребления i-й коммунальной услуги бюджетными учреждениями за предыдущий период, в соответствующих ед. измерения в год;

ОП нас. факт I – фактический объем потребления i-й коммунальной услуги населением за предыдущий период, в соответствующих ед. измерении в год;

СПi – расчетная величина совокупного потребления i-й коммунальной услуги населением на рассматриваемый период.

Потребление товаров и услуг организаций коммунального комплекса осуществляется не только населением, но и предприятиями и организациями  на территории поселения. Учитывая, что рассматриваемые отрасли являются инфраструктурными, потребление товаров и услуг обуславливается темпами роста экономики города. Исходя из этого, оценка потребления товаров и услуг прочими потребителями определяется по формуле:

Иреализ.=Кэ*Иипп,

где

Иреализ. – индекс изменения объемов реализации товаров и услуг организаций коммунального комплекса;

Кэ – коэффициент эластичности, показывающий прирост потребления товаров и услуг организации коммунального комплекса в расчете на 1 процент прироста промышленного производства;

Иипп – индекс изменения промышленного производства.

Коэффициент эластичности определяется на основании данных за ряд лет, предшествующих расчету. Индекс изменения промышленного производства  определяется на основании данных государственной статистики.

Мероприятия по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом.

Водоснабжение

Проектом предусматривается на перспективу в населенных пунктах Заяченского сельского поселения организация централизованной системы водоснабжения. На I очередь и расчетный срок организация централизованной системы водоснабжения  предусматривается поэтапной, в зависимости от сроков ввода в эксплуатацию жилья с повышенной степенью благоустроенности. Система водоснабжения обеспечивает хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых, общественных зданиях, хозяйственно-питьевые нужды коммунально-бытовых предприятий и расходы воды на пожаротушение.

В основу определения расходов воды населением положены следующие основные позиции благоустройства территории:

-неблагоустроенная усадебная застройка подключается к поселковому водопроводу с подачей воды от водоразборных колонок.

-благоустроенная усадебная застройка принимается обеспеченной централизованным водоснабжением, газоснабжением и канализацией.

Коэффициент суточной неравномерности принимается равным 1,2. Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято 50 и 60 л/сутки на I очередь и расчетный срок.

Расходы воды для предприятий местной промышленности, обслуживающей население, и прочие расходы приняты в размере 10 % от расхода воды на нужды населения.

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя среднесуточное л/сут |  |
| --- | --- | --- |
|  | I-очередь | Расчетный срок |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией: - с газоснабжением - водоразборные колонки | 125 50 | 130 50 |

Суточные расходы воды на нужды населения

| Название населенный пункт | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией |  |  |  | Суммарный расход воды м3/сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с газоснабжением |  | Водопользование из водоразборных колонок |  |  |
|  | Население чел I очередь расч. срок | Расход воды м3/сутки I очередь расч. срок | Население чел I очередь расч. срок | Расход воды м3/сутки I очередь расч. срок |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| с. Заячье | 503 662 | 62.87 79.17 | 260 154 | 13.00 7.70 | 75.87 86.87 |
| Итого по Заяченскому сельскому поселению |  |  |  |  | 75.87 86.87 |

Расходы воды на пожаротушение и свободные напоры

Противопожарный водопровод принимается объединенным с хозяйственно-питьевым.

Расход воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах и расчетное количество одновременных пожаров определяется согласно СНиПу 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» в зависимости  от этажности застройки и расчетной численности населения на оба срока проектирования 0.763 тыс.чел.

На внутреннее пожаротушение принимается 2 струи по 2,5л/сек. каждая, а продолжительность тушения пожара – 3 часа.

При застройке зданиями до 2-х этажей, независимо от степени их огнестойкости, принимаются 1 одновременных пожара с расходом воды на наружное пожаротушение 10 л/сек. на 1 пожар.

Необходимый расход воды на пожаротушение составит на оба срока проектирования:

(2.5х2 +10)х4х1х3600=  216 м3

1000

Хранение противопожарного запаса  воды предусматривается вместе с аварийным объемом в резервуарах чистой воды на площадках водонапорных башен. Максимальный срок восстановления пожарного объема не должен превышать 24 часа. Аварийный объем воды должен обеспечивать производственные нужды по аварийному графику и хозяйственно-питьевые нужды в размере 70% расчетного водопотребления в течение не менее 12 часов. Срок восстановления аварийного объема воды – 36-48 часов.

Объединенный хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод принимается низкого давления. При максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении минимальный свободный напор в сети на вводе в здание должен быть не менее 10м  на первый этаж, на каждый последующий этаж добавляется 4м. Максимальный свободный напор в сети не должен превышать 60м. При пожаротушении свободный напор в сети (на уровне поверхности земли) должен быть не менее 10м. Повышение напора производится передвижными автонасосами.

Источники  хозяйственно-питьевого водоснабжения

Источником водоснабжения населенных пунктов Заяченского сельского поселения сохраняются подземные воды. Настоящим проектом предусматривается проведение следующих мероприятий:

-сохранение имеющегося потенциала мощности системы водоснабжения за счет проведения необходимых объемов реконструкции, технического перевооружения водозаборных сооружений

-предотвращение загрязнения и истощения источников питьевого водоснабжения за счет ликвидации непригодных к дальнейшей эксплуатации скважин, восстановления зон санитарной охраны на действующих  водозаборных скважинах

С целью воспрепятствования ухудшению качества подземных вод необходимо:

- восстановление опорной государственной сети наблюдений за геологическими скважинами, а также определение статуса скважин, находящихся на территории частных владений;

- разработать нормативную базу, обязывающую всех водопользователей  проводить в обязательном порядке систематические режимные наблюдения и исследования по качеству используемых ими вод;

-разработать нормативные акты, обязывающие предприятия – загрязнители водных ресурсов разработать мероприятия по минимизации вредных выбросов в воду, организация жесткого контроля реализации этих мероприятий

-увеличить пункты забора проб и лабораторий по анализу хоз-питьевой воды и строгое соблюдение периодичности их проведения

Для уменьшения объема потребляемой воды из подземных источников на нужды населения проектом предлагается расход воды на полив территории обеспечить из поверхностных источников. Таким образом, расход воды на хозяйственно-питьевые нужды Заяченского сельского поселения составят 129.18 м3/сутки на I очередь, и 148.93 м3/сутки на расчетный срок строительства, из них на хозяйственно - питьевые нужды населения 75.87 м3/сутки на I очередь, и 86.87 м3/сутки на расчетный срок. Суммарные расходы воды по Заяченскому сельскому поселению представлены в таблице.

В случае увеличения водоотбора, для удовлетворения хозяйственно-питьевых нужд населенных пунктов Заяченского сельского поселения, потребуется бурение новых водозаборных скважин. Местоположение скважин определяются на основании гидрогеологических изысканий, с учетом соблюдения зон санитарной охраны источников водоснабжения.

Также для  достижения нормативных показателей по качеству воды отпускаемой населению предусматривается в случае необходимости установка станции обезжелезивания, установок обеззараживания воды ультрафиолетом замена по мере необходимости магистральных трубопроводов, в связи со значительным амортизационным износом.

Обеспечение производственных нужд предприятий Заяченского сельского поселения предусматривается от собственных водозаборных сооружений, которые располагаются непосредственно на территории предприятий.

Схема водоснабжения

Схема водоснабжения сохраняется и учитывает сложившуюся систему водопроводных сетей, появление новых потребителей.

С целью обеспечения водоснабжением всех населения Заяченского сельского поселения проектом предусматривается бурение новых скважин, строительство новых водонапорных башен, и прокладка водопроводных сетей.

Суммарные расходы питьевой воды на нужды Заяченского сельского поселения, м3/сутки

| № п/п | Наименование планировочных районов и населенных пунктов | I очередь |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | среднесуточные, м3/сутки |  |  |  |  | в сутки наибольшего водопотребления, м3/сутки |  |  |  |  | среднесуточные, м3/сутки |  |  |  |  | в сутки наибольшего водопотребления, м3/сутки |  |  |  |  |
|  |  | Население, чел | Неучтенные расходы (10%) | Промышленность | Полив улиц и зеленых насаждений | Всего (округл.) | Население | Неучтенные расходы (10%) | Промышленность | Полив улиц и зеленых насаждений | Всего (округл.) | Население | Неучтенные расходы (10%) | Промышленность | Полив улиц и зеленых насаждений | Всего (округл.) | Население | Неучтенные расходы (10%) | Промышленность | Полив улиц и зеленых насаждений | Всего (округл.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1. | Заяченское сельское всего водопотребление | 75.87 | 7.58 | 7.58 | 38.15 | 129.18 | 91.05 | 9.10 | 9.09 | 45.78 | 155.02 | 86.87 | 8.68 | 7.58 | 45.8 | 148.93 | 88.07 | 8.80 | 9.09 | 54.96 | 160.92 |

Канализация

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления.

Расходы стоков от производственных объектов приняты равными водопотреблению промышленности с понижающим коэффициентом 0.9. Коэффициент суточной неравномерности принимается равным 1,1.

Неучтенные расходы приняты дополнительно в размере 5% от среднесуточного водоотведения  (СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения, п.2.5.).

Суточные расходы  сточных вод от населения

| Название населенный пункт | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией |  |  |  | Суммарный расход воды м3/сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с газоснабжением |  | Водопользование из водоразборных колонок |  |  |
|  | Население чел I очередь расч. срок | Расход воды м3/сутки I очередь расч. срок | Население чел I очередь расч. срок | Расход воды м3/сутки I очередь расч. срок |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| с. Заячье | 503 662 | 62.87 79.17 | 260 154 | 13.00 7.70 | 75.87 86.87 |
| Итого по Заяченскому сельскому поселению |  |  |  |  | 75.87 86.87 |

### Схема канализования

Проектом предусматривается следующая схема удаления стоков:

Сточные воды с рассматриваемой территории самотечными сетями канализации отводятся на две вновь строящиеся канализационные насосные станции. Далее загрязненные сточные воды по напорному коллектору поступают на проектируемые канализационные очистные сооружения полной биологической очистки, обеспечивающие требования к качеству сточных вод поступающих  в водоемы.

Проектируемые очистные сооружения рекомендуется разместить на северо – востоке с. Заячье, с выпуском очищенных сточных вод  в близ расположенный ручей.

На I - очередь строительства в не канализированной застройке предусматриваются водонепроницаемые выгреба, из которых неочищенные стоки подлежат регулярному вывозу на сливную станцию вновь размещаемых  канализационных очистных сооружений с. Заячье

Плановое положение сетей бытовой канализации определяется рельефом территории районов застройки, планировочными решениями генплана. На производственных объектах, расположенных за пределами с. Заячье также предусматривается размещение локальных канализационных очистных сооружений, без сброса сточных вод, а очищенную воду рекомендуется использовать в качестве оборотного водоснабжения  для собственных технологических нужд.

Для сельскохозяйственных предприятий Заяченского сельского поселения также предусматривается размещение локальных очистных канализационных сооружений биологической очистки, с внедрением оборотного водоснабжения для собственных нужд предприятий.

В случае невозможности организации оборотного водоснабжения проектом рекомендуется организация био - прудов для принятия очищенных сточных вод от локальных очистных сооружений. В свою очередь био-пруды будут использоваться в качестве аварийного хранилища сточных вод.

Теплоснабжение

Согласно энергетической стратегии развития России, важнейшими направлениями развития теплоэлектроэнергетики являются реконструкция и создание новых систем теплоснабжения, замещение значительного количества действующих энергоустановок новыми, внедрение высокоэффективных технологий и оборудования, средств измерения и регулирования.

Проектные решения по обеспечению теплом районов новой застройки, разработаны на основании рекомендаций СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство» и «Схемой территориального планирования муниципального образования «Корочанский район» Белгородской области».

Для обеспечения теплом и горячим водоснабжением жилищной застройки Заяченского сельского поселения, проектом предусматривается применение автономных отопительных систем, без прокладки уличных теплотрасс, топливом для которых может быть как природный газ, так и электроэнергия или биогаз.

Проектом предусматривается размещение биогазовой установки в непосредственной близости от сельхозяйственного предприятия на северо-западе с. Заячье. Биоэнергетика выгодно отличается от других нетрадиционных источников непрерывностью процесса поступления биоресурсов (бытовые отходы, навоз, канализационные стоки, отходы перерабатывающей промышленности и т.д.). Часть биоресурса имеет сезонный характер поступления (сорняки и ботва сельскохозяйственной продукции, отходы перерабатывающей промышленности). Биогазовые установки являются «активно чистыми», т.к. устраняют экологическую опасность своих первичных источников энергии, получаемых от многих вредных для окружающей среды продуктов жизнедеятельности и производств.  Размещение биогазовых установок позволит не только получать электроэнергию  и тепло, но и резко улучшить экологическое состояние окружающей среды. Окончательное  количество и местоположение биогазовых установок определяется на следующих стадиях проектирования.

Таким образом, перспективная схема теплоснабжения остается децентрализованной, что обусловлено незначительностью единичных нагрузок. Таким образом, перспективная схема теплоснабжения остается децентрализованной.

Максимальная часовая тепловая нагрузка потребителей жилищно-коммунального сектора рассчитана в соответствии со СНиП 41-02-2003.

Климатологические данные приняты по СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»,

расчётная температура наружного воздуха для проектирования отопления – минус 23 град.С

средняя температура отопительного периода - минус 1.9 град.С,

продолжительность отопительного периода –195 суток

Сведения по тепловым нагрузкам сведены в таблицу №28.

Расходы тепла и газа для территорий нового строительства Заяченского сельского поселения

|  |  | Нагрузка МВт/Гкал/ч |  |  |  |  |  | Расход газа, тыс.м3/ч |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-я очередь |  |  | Расчетный срок |  |  | 1-я очередь |  |  | Расчетный срок |  |  |
| №№ | Наименование | ГВС | Отопление | Общая тепловая нагрузка | ГВС | Отопление | Общая тепловая нагрузка | Пищеприготовление | Отопление | Общий | Пищеприготовление | Отопление | Общий |
|  | Заяченское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Культурно-бытовая и общественно-деловая застройка | 0.055 0.047 | 4.394 3.778 | 4.449 3.825 | 0.055 0.047 | 4.394 3.778 | 4.449 3.825 | 12.20 | 0.44 | 12.64 | 12.20 | 0.44 | 12.64 |
|  | Неучтенный расход тепла 10% | 0.005 0.004 | 0.439 0.377 | 0.444 0.381 | 0.005 0.004 | 0.439 0.377 | 0.444 0.381 | 0.12 | 0.04 | 0.16 | 0.12 | 0.04 | 0.16 |
|  | Производственные предприятия 10% (собственные нужды) | - - | 0.439 0.377 | 0.439 0.377 | - - | 0.439 0.377 | 0.439 0.377 | - | 0.04 | 0.04 | - | 0.04 | 0.04 |
|  | Итого по сельскому поселению | 0.060 0.051 | 5.272 4.532 | 5.332 4.583 | 0.060 0.051 | 5.272 4.532 | 5.332 4.583 | 12.32 | 0.52 | 12.84 | 12.32 | 0.52 | 12.84 |

Газоснабжение

Проектом предусматривается на расчетный срок 100% газификация всего населения Заяченского сельского поселения.

Расчет потребности в газе выполнен в соответствии со СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные сети», данные расчетов сведены в таблицу - общий расход газа составит 12.84 тыс. м3/ч на оба срока проектирования.

Система газоснабжения принята трехступенчатой по давлению. Газопроводами высокого давления газ подается на отопительные котельные и газорегуляторные пункты высокого давления (0,6 Мпа), в которых параметры газа редуцируются до параметров среднего давления и уже газопроводами среднего давления газ подается непосредственно потребителям. Таким образом, предусматривается устройство ШГРП среднего давления непосредственно у каждого потребителя для перевода газа среднего давления на низкое, при разработке схем подачи газа конкретному потребителю.

Задачи по установке индивидуальных газорегуляторных пунктов среднего давления и раскладке газопроводов низкого давления будут решаться на последующих стадиях проектирования.

Система газопроводов представляет собой в основном закольцованную систему.

На стадии выполнения Генерального плана выделяются зоны планируемого размещения объектов социального и коммунально-бытового, рекреационно-туристического назначения. Вид деятельности и проектные расходы газа для  данных объектов уточняются при выполнении Проекта планировки с учетом требований конкретного инвестора.

Таким образом, основные направления, направленные на повышение надежности газораспределительной системы рассматриваемой территории на расчетный срок следующие:

- повышение устойчивости и надежности системы транспортировки газа;

- модернизация существующей системы газоснабжения. Строительство новых газопроводов;

- мониторинг, диагностирование газовых систем и их реконструкция;

- комплексная автоматизированная система измерения расходов и параметров качества газа;

- газификация сельских населенных пунктов должна проводиться с одновременным повышением доли газового топлива в общем энергопотреблении села

- применение  полиэтиленовых труб вместо стальных при строительстве и замене газопроводов и разводящих газовых сетей, что даст ощутимый экономический эффект, позволив сократить стоимость строительства почти в 2 раза;

-оснащение всей системы газоснабжения приборами учета непосредственно у потребителя;

- частичная замена природного газа на биогаз (см. раздел теплоснабжения).

Электроснабжение

Проектом предусматривается реализация комплекса мероприятий как по новому строительству объектов электроснабжения, так и по модернизации существующих:

- повышение эффективности и экономичности системы передачи электроэнергии путём установления автоматических систем управления, распределительных пунктов и трансформаторных подстанций,

- монтаж самонесущих изолированных проводов;

- проведение капитального ремонта изношенного оборудования и линий электропередач системы электроснабжения;

- строительство новых распределительных пунктов, монтаж линий электропередач, требуемых для перераспределения нагрузок между существующими потребителями, а также подключения новых потребителей во вновь строящихся жилых микрорайонах и иных объектов.

Подсчет потребляемой электрической мощности по проектируемым объектам выполнен на основании «Инструкции по проектированию городских сетей» РД 34.20.185-94 (с изменениями и дополнениями раздела 2), CП 31-110-2003 и аналогам проектируемых сооружений.

На стадии выполнения Генерального плана выделяются зоны планируемого размещения объектов социального и коммунально-бытового, рекреационно-туристического назначения, а также объектов сервисного обслуживания транзитного транспорта. Вид деятельности и проектные электрические нагрузки для  данных объектов уточняются при выполнении Проекта планировки с учетом требований конкретного инвестора.

Электрические нагрузки коммунально-бытовых потребителей районов нового строительства Заяченского сельского поселения

| № п/п | Населенный пункт | Ед. изм. | I очередь |  | Расчётный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Удельная норма | Суммарная нагрузка МВт | Удельная норма | Суммарная нагрузка МВт |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Заяченское |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Культурно-бытовая и общественно-деловая застройка | кВт/чел | 0,37 | 0.28 | 0,37 | 0.28 |
| 1.2 | Неучтенные расход 10% |  |  | 0.03 |  | 0.03 |
| 1.3 | Производственные предприятия 10% | МВт |  | 0.03 |  | 0.03 |
|  | Итого по поселению |  |  | 0.34 |  | 0.34 |

Электроснабжение проектируемой застройки Заяченского сельского поселения предусматривается от существующей ПС 35/10 кВ «Алексеевка». На ПС 35/10 кВ «Алексеевка», при выводе в ремонт одного трансформатора, оставшийся в работе трансформатор имеет нагрузку, превышающую предельно допустимую. Таким образом проектом предусматривается замена существующих трансформаторов на более мощные.

В целях повышения надежности снабжения района электроэнергией предлагается создать небольшие резервные источники электроэнергии на возобновляемых ресурсах (биомасса). Учитывая природно-климатические характеристики и особенности хозяйственной деятельности на территории Заяченского сельского поселения (возможным является использование биогазовых установок (биоэнергетика). Биоэнергетика выгодно отличается от других нетрадиционных источников непрерывностью процесса поступления биоресурсов (бытовые отходы, навоз, канализационные стоки, отходы перерабатывающей промышленности и т.д.). Часть биоресурса имеет сезонный характер поступления (сорняки и ботва сельскохозяйственной продукции, отходы перерабатывающей промышленности). Биогазовые установки являются «активно чистыми», т.к. устраняют экологическую опасность своих первичных источников энергии, получаемых от многих вредных для окружающей среды продуктов жизнедеятельности и производств. Количество и  возможное местоположение будет определено на следующих стадиях проектирования.

Связь, радиофикация, телерадиовещание

Развитие телефонной сети Заяченского сельского поселения  предусматривается   наращиванием номерной ёмкости ГТС с открытием новых АТС и выносных  абонентских  модулей в районах нового строительства с использованием цифровых технологий на базе современного цифрового оборудования, в том числе:

-полной замены морально устаревшего оборудования существующих АТС на цифровое;

-умощнения существующих удалённых цифровых абонентских  модулей с применением  выносов, в том числе на базе  аппаратуры радиосвязи «DECT»;

-развития транспортной сети SDH , работающей по ВОЛС;

-создание  и развитие информационных телекоммуникационных сетей передачи данных;

-расширения  мультимедийных  услуг, предоставляемых  населению, включая «Интернет».

Дальнейшее развитие  получит система сотовой радиотелефонной связи, путём увеличения  площади покрытия территории поселения сотовой связью, применения новейших технологий и  повышения  качества  связи.

Несмотря на то, что в последние  годы число абонентов РТ сети снижается (в основном по  экономическим причинам), система проводного вещания должна быть сохранена как наиболее  эффективное и недорогое средство предоставления абонентам федеральных, региональных и местных  программ вещания, а также как система оповещения населения о ЧС и подачи сигналов ГО.В  удалённых труднодоступных районах может быть организовано эфирное радиовещание.В  перспективе возможно развитие системы кабельного телевидения в различных районах, что обеспечит расширение каналов вещания за счёт приёма спутниковых каналов  и значительного повышения качества телевизионного вещания.

Генеральным планом Заяченского сельского поселения даны предложения по развитию телефонной сети, радиофикации, телевидения в районах нового строительства.

В основу разрабатываемого проекта положены существующие нормы Министерства связи.

Проектом предусматривается телефонная плотность на 100 жителей поселения составит 24.3 номера на 1-ю очередь строительства и 31.5 номера на расчетный срок соответственно. Количество номеров уточняется на следующей стадии проектирования.

В Заяченском сельском поселении предусматривается строительство индивидуальной и общественно-деловой застройки. В основном, существующих телефонных сетей недостаточно, чтобы обеспечить в полном объеме телефонной связью проектируемые объекты.

Кроме того, учитывая что, в современных условиях потребители предоставляют высокие требования к надежности, качеству и разнообразию услуг телефонной связи, для телефонизации проектируемых территорий необходимы современные цифровые коммутационные системы.

В районах проектируемой индивидуальной застройки - установить уличный оптический распределительный шкаф малой емкости. Ориентировочная загрузка распределительного шкафа: 45 абонентов. От ближайшего колодца, в существующей и проектируемой телефонной канализации проложить волоконно-оптические кабели до распределительного шкафа. От распределительных шкафов проложить необходимое количество кабелей, с учетом эксплуатационного запаса, в телефонной канализации по территориям проектируемой застройки и телефонизируемым зданиям до оконечных устройств. Запроектировать и построить телефонную канализацию не менее 2-х каналов на ввод в здание. Марка проектируемого магистрального и распределительного кабеля и разводка внутриплощадочной сети решается на последующих стадиях проектирования.

Радиофикация. Радиотрансляция проектируемой застройки должна обеспечивать 3-программное радиовещание во всех входящих в застройку зданиях и сооружениях.

Радиофикацию проектируемых объектов необходимо осуществить либо путем подключения к существующим трансформаторным подстанциям (ТП) звуковой частоты, либо необходимо строительство новых ТП звуковой частоты.

От ТП необходимо построить распределительную фидерную линию напряжением 240 В до проектируемых объектов биметаллической проволокой d=3 мм марки БСМ-1 по ГОСТ 3822-79, подвешиваемой по радиостойкам. Подвеска кабелей проводного вещания должна производиться в соответствии с "Рекомендациями по подвеске кабелей проводного вещания на опорах воздушных линий", Минсвязи СССР. Места пересечения с автострадами, ж/д полотном и ЛЭП оборудовать подземными кабельными переходами кабелем РМПЗЭПБ 2х1,2 в отдельной кабельной канализации из асбестоцементных труб с установкой смотровых устройств.

В зданиях оборудовать вводы радиотрансляционной сети. Запроектировать и построить внутридомовую абонентскую сеть проводного вещания напряжением 30 В проводами с медными жилами (ПРППМ 2х1,2; ТРП 2х0,5; ТРВ 2х0,5 и т.п.).

При проектировании в учреждениях обслуживания систем оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) людей при пожаре необходимо предусмотреть сопряжение её с системой централизованного оповещения населения Корочанского района.

Для организации централизованного оповещения на прилегающую территорию необходимо установить уличные громкоговорители (место, мощность и количество динамиков определяются при дальнейшем проектировании).

Телевидение. В связи с ростом количества программ радиотелевизионным передающим центром и не всегда качественным приёмом телевизионного сигнала индивидуальными и коллективными антеннами проектируемые районы нового строительства возможно оснастить системой кабельного телевидения.

Для предоставления услуг кабельного телевидения на проектируемых территориях предусматривается размещение систем кабельного телевидения (СКТ). Для размещения оборудования головной станции СКТ отдельного здания не требуется. Предпочтительнее её размещать в охраняемых административных или общественных зданиях и, как исключение, в подсобных помещениях жилых зданий. Для головной станции требуется площадь порядка 20 кв.м. При проектировании СКТ на рассматриваемых территориях необходимо предусмотреть установку  оборудования головной станции СКТ. Места установки головных станций уточняются на следующей стадии проектирования.

При проектировании системы кабельного телевидения (СКТ) использовать оборудование с полосой пропускания 5-862 МГц. Технические параметры для кабельной распределительной сети и для головной станции должны соответствовать ГОСТ Р 52023-2003.

Телевизионные кабели СКТ по территории улиц и кварталов прокладываются в асбестоцементных каналах телевизионной канализации, которая укладывается в одном пакете совместно с телефонной канализацией.

Прокладку и монтаж кабельных линий необходимо выполнять в соответствии с "Временной инструкцией по монтажу крупных систем коллективного приема телевидения (КСКПТ) и систем кабельного телевидения (СКТВ)" Минсвязи СССР.

Марка проектируемого телевизионного кабеля и разводка внутриквартальной сети решается на последующих стадиях проектирования.

Электрооборудование приемных систем телевидения и радиовещания необходимо выполнять в соответствии с требованиями "Правил устройства электроустановок" (ПУЭ), "Инструкции по проектированию силового и осветительного оборудования промышленных предприятий".

Электрооборудование и электроосвещение должны также выполняться в соответствии с требованиями, изложенными в "Руководящих технических материалах. Крупные системы коллективного приема телевидения" РТМ.6.030-1-87 Министерства связи СССР.

ТБО

Дальнейшая работа с целью снижения экологической опасности обращения с ТБО должна проводиться в следующих направлениях:

1.Проведение на территории сельского поселения инвентаризации образующихся, перерабатываемых и захораниваемых отходов производства и потребления.

2.Разработка местных подзаконных актов по основным положениям федерального закона «Об отходах производства и потребления».

3.Разработка НИР по технологии раздельного сбора, переработки и утилизации отходов производства и потребления.

4.Организация системы эколого-гигиенического образования руководителей предприятий, организаций по обращению с отходами производства и потребления.

5.Организация системы раздельного сбора отходов производства и потребления с целью их использования в качестве сырья; систематически проводить разъяснительную работу с населением по раздельному сбору отходов потребления.

6.Разработка системы жесткого контроля за несанкционированными свалками и создать условия, исключающие возможность их появления.

4. ФОРМИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ.

Основные принципы формирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Заяченского поселения муниципального района «Корочанский район» Белгородской области.

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры базируются на следующих принципах:

- определение качественных и количественных задач Программы, которые затем становятся основой для мониторинга ее реализации в виде целевых индикаторов. Мероприятия и решения Программы комплексного развития должны обеспечивать достижение поставленных целей;

- рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

- формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в увязке с действующими целевыми программами - адекватность и оперативность принимаемых решений.

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации в сельском поселении.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных Программ организаций коммунального комплекса.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Заяченского поселения представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения.

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры являются:

1. Реализация Генерального плана сельского поселения и других документов территориального планирования.

2. Реализация Программы социально-экономического развития сельского поселения.

3. Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям.

4. Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры.

5. Определение необходимого объема финансовых средств для реализации Программы.

6. Создание основы для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих поставку товаров и услуг в сфере водоснабжения, газо- и теплоснабжения.

4.2. Оценка социально-экономической эффективности Программы

Программа комплексного развития предусматривает выполнение комплекса мероприятий, которые обеспечат положительный эффект в развитии коммунальной инфраструктуры сельского поселения, а также определит участие в ней хозяйствующих субъектов: организаций, непосредственно реализующих Программу.

Реализация предлагаемой Программы определяет наличие основных положительных эффектов: бюджетного, социального.

Бюджетный эффект - развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений.

Социальный эффект - создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда, повышение качества коммунальных услуг.

Технологическими результатами реализации мероприятий Программы комплексного развития предполагаются:

- повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения;

- снижение потерь коммунальных ресурсов.

5. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ.

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей Программы. Управление реализацией Программы осуществляет администрация Заяченского сельского поселения.

В состав рабочей группы включены:

• Глава администрации Заяченского сельского поселения, основной функцией которого является координация деятельности органов местного самоуправления по реализации Программы в рамках своих полномочий;

• земское собрания Заяченского сельского поселения, основными функциями которого является принятие Программы, утверждение отчетов о ее исполнении и контроль за ее исполнением; утверждение бюджета сельского поселения на очередной финансовый год и отчета о его исполнении с учетом объема финансирования, необходимого на реализацию Программы;

• Администрация Заяченского сельского поселения, основной функцией которой является разработка проекта Программы, а так же разработка проекта местного бюджета, а также включение в проект бюджета денежных средств на реализацию Программы в соответствии с финансовым планом Программы на очередной финансовый год, учет изменений, вносимых в финансовый план Программы на очередной финансовый год;

• руководители ресурсоснабжающих организаций как лица, ответственные за реализацию мероприятий в рамках оказываемого вида услуги (электроснабжение, водоснабжение, водоотведения, газоснабжения, утилизация ТБО).

План-график работ по реализации Программы представлен в таблице. Необходимо отметить, что подготовка технических заданий на разработку инвестиционных программ для организаций коммунального комплекса в целях реализации Программы должна осуществляться в 2014 году. Сроки реализации инвестиционных программ, включенных в Программу, должны соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов.

Утверждение тарифов, принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам концессии, осуществляется в соответствии с порядком, установленным в нормативных правовых актах Заяченского сельского поселения.

План-график работ по реализации Программы

| № | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка технических заданий на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса | Администрация Заяченского сельского поселения | 1 месяц с момента утверждения Программы |
| 2 | Разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса | Ресурсоснабжающие организации Заяченского сельского поселения | 3 месяца с момента получения от Администрации поселка утвержденных тхнических заданий |
| 3 | Организация разработки и утверждения тарифов на жилищно-коммунальные услуги | Региональная Служба по тарифам Заяченского сельского поселения | Ежегодно |
| 4 | Принятие решений по выделению бюджетных средств с учетом финансового плана Программы на очередной финансовый год | Администрация Заяченского сельского поселения | Ежегодно (3-4 квартал текущего года) |
| 5 | Подготовка отчетов о реализации мероприятий (инвестиционных программ, разработанных на основе технических заданий Программы комплексного развития) и достижении основных показателей Программы (в случае согласования предоставления информации с Администрацией поселка) | Ресурсоснабжающие организации Заяченского сельского поселения | Ежеквартально (20-ое число, следующее за отчетным периодом) |
| 6 | Подготовка доклада об исполнении Программы на основе аналитической информации, представленной ресурсоснабжающими организациями поселка | Администрация Заяченского сельского поселения | Ежеквартально (20-ое число, следующее за отчетным периодом) |
| 7 | Проведение публичных слушаний с заслушиванием доклада о реализации мероприятий и достижении основных показателей Программы | Глава администрации Заяченского сельского поселения | Ежеквартально (20-ое число, следующее за отчетным периодом) |
| 8 | Подготовка предложений на корректировку (внесение изменений) в Программу, связанные с изменением сроков реализации мероприятий, объемом финансирования и т.д. | Администрация Заяченского сельского поселения | В соответствии с требованиями законодательства |
| 9 | Внесение изменений в Программу. Изменения вносятся и утверждаются Собранием депутатов | Депутаты земского собрания | Не реже 1 раза в 6 месяцев |
| 10 | Осуществление контроля за реализацией Программы, а также ее конечные результаты и эффективное выполнение мероприятий Программы | Депутаты земского собрания | На постоянной основе |
| 11 | Осуществление экспертных проверок за ходом реализации отдельных мероприятий Программы | Администрация Заяченского сельского поселения |  |

Целью мониторинга Программы является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры Заяченского сельского поселения

2. Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Осуществление экспертных проверок за ходом реализации отдельных мероприятий Программы.

Мониторинг Программы предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы включает в себя следующие этапы:

1. Подготовка справочной, статистической, аналитической информации о ходе реализации Программы ресурсоснабжающими организациями в адрес Администрации Заяченского сельского поселения.

2. Проведение депутатами земского собрания совещаний с заслушиванием отчета о ходе реализации технических мероприятий и достижении основных показателей Программы (отчет об исполнении Программы), подготовленного администрацией Заяченского сельского поселения и презентуемый главой администрации Заяченского сельского поселения.

3. Направление данного отчета в адрес земского собрания на рассмотрение и утверждение. Подготовку отчета об исполнении Программы рекомендуется производить ежегодно, по истечении текущего финансового года.

На основании мониторинга реализации Программы, в случае необходимости, может проводиться корректировка программных мероприятий. Корректировка может состоять в изменении состава мероприятий, сроков их реализации, объемов и источников их финансирования. Корректировка может производиться не реже одного раза в полгода.
	Решение о корректировке Программы принимается депутатами земского собрания Заяченского сельского поселения по итогам ежегодного рассмотрения отчета об исполнении Программы.

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств бюджета муниципального района в 2014-2025 годах составит 7944 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 662 тыс. рублей;

2015 год – 662 тыс. рублей;

2016 год – 662 тыс. рублей;

2017 год – 662 тыс. рублей;

2018 год – 662 тыс. рублей;

2019 год –	 662 тыс. рублей

2020 год –   662 тыс. рублей

2021 год -   662 тыс. рублей

2022 год –   662 тыс. рублей

2023 год –   662 тыс. рублей

2024 год –   662 тыс. рублей

2025 год –   662 тыс. рублей